FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

MEVCUT BACALARDA YER ALAN  GEMİCİ MERDİVENLERİNİN GÜÇLENDİRME İŞİ

Mevcutta yer alan 2 adet 150 m. yüksekliğinde , 1 adet 275 m. yüksekliğinde ki betonarme bacalarda yer alan gemici merdivenlerin ilave sabitleme işi için , galvaniz kaplama kelepçenin imal edilmesi  (Bkz. Detay-1) HUS3 H 10x90 “HILTI “ marka mekanik dübeller ile mevcut baca betonarme perdesine her 2.5 metrede bir olmak üzere sabitlenmesi, mevcut gemici merdiven lama demirinin manyetik matkap ile delinmesi ve M12.50 parlak norm civata  ile bağlantısının yapılması,  İSG standartlarına uygun olarak güçlendirilmesi , özetle Detay-1 de tanımlanan işin imalatı ve yerinde uygulanması için  gerekli olan tüm malzemenin temini, inşaat sahasına nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı; ………………………TL’dir.

Not 	:

- Mekanik Dübeller için HUS 3 H 10x90 “HILTI “ marka mekanik dübeller kullanılacaktır.

460 adet Galvaniz Kaplama Kelepçe için Bkz. Detay-1

M12.50  Parlak Norm Cıvata

Mevcut gemici merdiven lama demirinin manyetik matkapla delinmesi işleri fiyata dahildir.

Ölçü 	:

Teknik Şartnamede belirtilen kriterlerin tamamı göz önüne alınarak “ 1 adet “ olarak ödenir.

Not 	:

- Her türlü İş İskelesi , Hı-Up, Her Tür Kapasitede ( Yüksekli Dahil ) vinç , haltlar ve ekipmanları …vb. tüm ekipmanlar birim fiyata dahildir.

- Kullanılacak Tüm Malzemeler Galvanizli Olacaktır.

MEVCUT BACALARDA YER ALAN  PLATFORM KORKULUKLARININ GÜÇLENDİRME İŞİ

Mevcutta yer alan 2 adet 150 m. yüksekliğinde , 1 adet 275 m. yüksekliğinde ki betonarme bacalarda yer alan platform korkuluk dikmelerinden çürümüş olanlarının tespiti, akabinde idarenin onayı ile çürüyen korkuluk dikmesinin yerinden demontajı (Demontaj yapılırken sadece dikmeler sökülecek olup yatay elemanlar korunacaktır) , Detay-2 de tanımlanan işin imalatının yapılıp İSG standartlarına uygun olarak , mevcut platformda ki yatay köşebentler ile cıvata vasıtası ile birleştirilmesi işinin yapılması için  gerekli olan tüm malzemenin temini, inşaat sahasına nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı; ………………………TL’dir.

Not 	:

- Mekanik Dübeller : HUS 3H 14x130 HILTI marka olacaktır.

Ölçü 	:

Teknik Şartnamede belirtilen kriterlerin tamamı göz önüne alınarak “ 1 adet “ olarak ödenir.

Not 	:

- Her türlü İş İskelesi , Hı-Up, Her Tür Kapasitede ( Yüksekli Dahil ) vinç , haltlar ve ekipmanları …vb. tüm ekipmanlar birim fiyata dahildir.

- Kullanılacak Tüm Malzemeler Galvanizli Olacaktır.