FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,

- Servis yollarının yapımı ve bakımı,

- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,

- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.

- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir.

- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

- Her türlü yangı ekipmanları ( battaniye- yangı tüpü firmaya takibinde olup şantiye sahasında tüm ISG ekipmanları ( paraşüt kemer- baret yelek- koruma iş ayakkabısı- Man -lift- hi-up ( vinç) ve her türlü taşıyıcı sistem iskele vs birim fiyata dâhildir

| Ö.B.F. | 01.00 | KAZI VE DOLGU İŞLERİ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ö.B.F. | 01.02 | Hafriyat Yapılması | m3. |
| Ö.B.F. | 01.06.1 | Ocak Taşı Malzeme İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. ) ( Zemin İyileştirme Dahil ) | m3. |
| Ö.B.F. | 02.00 | BETON İŞLERİ |  |
| Ö.B.F. | 02.01.2 | Grobeton (C16) | m3. |
| Ö.B.F. | 02.04.4 | Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) | m3. |
| Ö.B.F. | 02.05.1 | Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) | m3. |
| Ö.B.F. | 02.07 | Kalıp Yapılması (Plywood İle) | m2. |
| Ö.B.F. | 02.08 | Nervürlü İnşaat Demiri | ton. |
| Ö.B.F. | 02.10 | Hasır Çelik | ton. |
| Ö.B.F. | 03.00 | YAPISAL ÇELİK İŞLERİ |  |
| Ö.B.F. | 03.02.2 | Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) | ton. |
| Ö.B.F. | 03.02.4 | Havalandırma Cihazları İçin Askı Karkas Çeliği Yapılması (180 Mikron Epoksi Boyalı) | ton. |
| Ö.B.F. | 03.07.1 | Gömülü Çelik | ton. |
| Ö.B.F. | 03.08 | Ankraj Civatası | ton. |
| Ö.B.F. | 03.10 | Kimyasal Dübel | adet. |
| Ö.B.F. | 05.00 | CEPHE VE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ |  |
| Ö.B.F. | 05.04.2 | 3 mm Saç Yağmur Oluğu Yapılması | m. |
| Ö.B.F. | 05.06 | Dikişli Siyah Boru Yağmur İniş Borusu | m. |
| Ö.B.F. | 05.16 | Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması ( 100 mm. ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.17 | Taş Yünü Paneller İle Çatı Kaplaması Yapılması ( 100 mm. ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.18 | Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 10 cm. PIR ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.19 | Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 15 cm. PIR ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.20 | Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapılması ( 20 cm. PIR ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.21 | Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 10 cm. PIR ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.22 | Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 15 cm. PIR ) | m2. |
| Ö.B.F. | 05.23 | Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapılması ( 20 cm. PIR ) | m2. |
| Ö.B.F. | 06.00 | DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ |  |
| Ö.B.F. | 06.17 | Beton Yüzeylere Kür Ve Koruyucu Kaplama Uygulanması | m2. |
| Ö.B.F. | 07.00 | SOĞUK ODA DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ |  |
| Ö.B.F. | 07.01 | Koruyucu Grobeton ( 5 cm. ) | m2. |
| Ö.B.F. | 07.02 | İki Kat PP4000 Bitümlü Memran Yalıtım Yapılması ( 4 mm. ) ( -10 Derece ) | m2. |
| Ö.B.F. | 07.03 | 2x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) | m2. |
| Ö.B.F. | 07.04 | 3x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı | m2. |
| Ö.B.F. | 07.05 | 4x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı | m2. |
| Ö.B.F. | 07.06 | Geotekstil Keçe Temini ve Montajı ( 250 gr / m2. ) | m2. |
| Ö.B.F. | 09.00 | KAPI VE PENCERE İŞLERİ |  |
| Ö.B.F. | 09.01 | Manuel Kayar Kapı 180/410 cm. Temini ve Montajı ( 0 Derece ) | adet. |
| Ö.B.F. | 09.02 | Manuel Kayar Kapı 180/410 cm. Temini ve Montajı ( -18 Derece ) | adet. |
| Ö.B.F. | 09.03 | Manuel Kayar Kapı 180/410 cm. Temini ve Montajı ( -36 Derece ) | adet. |
| Ö.B.F. | 10.00 | MÜTEFERRİK İŞLER |  |
| Ö.B.F. | 10.01 | Her Tür Kalınlık ve Cinste Panel Duvar Demontaj-Montaj İşi ( Karelaj Demontaj-Montaj Dahil ) | m2. |

Ö.B.F.-01.00-	KAZI VE DOLGU İŞLERİ

Ö.B.F.-01.02-	HAFRİYAT YAPILMASI

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklıkta, İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve bodrum inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir kısım malzemenin başka uygun yerlere depolanması kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması birim fiyatı …………  TL’dir.

Not 	 :

- Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.

- Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

- Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.

- Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek durum göz önüne alınır.

- Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir.

- Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. Derinliği 2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır.

Ölçü  : 	Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır.

Ö.B.F.-01.06.1-	OCAK TAŞI MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 MM. ) ( ZEMİN İYİLEŞTİRME DAHİL )

Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu y	apılmak üzere elek üstü balast malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek kırmataşın) gerekli kayıp ve zayiatlarıyla temini ve hazırlanması, inşaat mahalline taşınması, figüre edilmesi, uygun araçlarla serilmesi, reglajı ve sıkıştırılması için, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü genel giderler ve müteahhitlik karı dâhil 1 m3 balast dolgu fiyatı ……………  TL’dir..

Not 	:

- Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.

- Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.

- Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.

Ölçü	:    	Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır.

Ö.B.F.-02.00-	BETON İŞLERİ

Ö.B.F.-02.01.2-	GROBETON (C16)

Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak teknik şartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve projesine uygun olarak  temel altlarına projesine uygun kalınlıkta (….cm kalınlıkta) C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, sulanması, korunması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 m3 fiyatı ……………  TL’dir.

Not  :   	Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir.

Ölçü :   	Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.- 02.04.4-  HASIR ÇELİKLİ C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesine göre hazırlanan kalıpların içerisine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve diğer tesirlerden korunması, beton yüzeyinin çelik mala ile perdahlanması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan ve diğer tesirlerden korunması, projesine göre inşaat derzi, genleşme derzi ve yalancı derz teşkili ve kesilmesi genleşme derzlerinin kenarına projesine uygun polietilen profil konması, teşkil edilen bütün derzlerin içine derz kalınlığına uygun polietilen fitil konması, üzerinin bitüm esaslı derz dolgusu ile doldurulması, betonun yerleştirilmesi mastarlanması ve satıh vibratörü ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 6 adet 20x20x20 cm’lik küp veya Ø 15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 birim fiyatı …………….  TL.dır.

Not	:

- Kaplama yapılmayacak yerlerde beton yüzeyine süpürge çekilmesi, derzlere ve kenarlarına köşe malası ile pah yapılması, çelik ve yüzer mala ile mastarlanması satıh vibratörü ve helikopter pervane  çekilmesi fiyata dâhildir.

- Zemine dökülen beton birim fiyatına, beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir.

- Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.

- Betona akışkanlık, priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi eklenmesi gerektiğinde malzeme İŞSAHİBİ tarafından temin edilecektir.

- Beton formlarının teşkilinde kesinlikle yüzer mastar uygulaması yapılmayacaktır. Beton formlarının etrafı beton     kalınlığında sac kalıp ile teşkil edilecektir.

- Saha betonu yapılırken 3.00mtx3.00 mt de ano yapılması, kesilmesi dâhildir

Ölçü	:     	Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır

Ö.B.F.-02.05.1-	DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KİRİŞ, DÖŞEME)

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, Temel, galeri, döşeme gibi kısımlarda pompa yardımıyla dökülmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve  diğer  tesirlerden korunması, imal edilen betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 veya 100 m3’de bir deney için 20 x 20 x 20 cm. küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune alınması, iş sahibinin tespit edeceği laboratuarda gerekli deneylerin yapılması (ücreti müteahhit tarafından ödenmek üzere), bu iş için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 fiyatı ……………  TL’dir.

Not	:

- Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz.

- Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce sunulacaktır.

- Betonarme kolon ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah oluşturulacaktır.

- Betona priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi eklenmesi gerektiğinde malzeme İŞSAHİBİ tarafından temin edilecektir. Akışkanlaştırıcı katkı bu birim fiyata dâhil edilmiş sayılacak, ayrıca bedel ödenmeyecektir.

Ölçü 	: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-02.07-	KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE)

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  nakli, boşaltılması, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sızdırmayacak şekilde brüt beton kalıbı yapılması, köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı iskelesinin teşkili, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve bunlar için gerekli olan tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m2 Plywood Kalıp yapılması fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü	:

- Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır.

- Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez.

Ö.B.F.-02.08-	NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması, bağlama teli, plastik veya beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton birim fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü	:

1.	Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır.

2.	Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.

Ø                                    kg/mt.

8		      0.395

10		      0.617

12		      0.888

14		      1.208

16		      1.580

18		      2.000

20		      2.470

22		      2.980

24		      3.550

26		      4.170

3.	Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz.

Ö.B.F.- 02.10-	HASIR ÇELİK

Projesine ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton hasır çelik birim fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü :

- Projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi, çelik hasır ağırlık tablolarındaki değeri ile çarpılarak ton olarak hesaplanır.

- Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

- Demirin m2 ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.

Ø                                     kg/m2

Q 131	  	      2.06

Q 188		      2.96

Q 221		      3.54

Q 257		      4.02

Ö.B.F.-03.00-  YAPISAL ÇELİK

Ö.B.F.-03.02.2-	YAPISAL ÇELİK (180 mikron EPOKSİ BOYALI)

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk demir ve çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde torklanması, kolon temeli grout veya şap betonu dolgusu ve gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir.

Ölçü	:

Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 (kaynak, cıvata, rondela, pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT’ in temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez.

Ö.B.F.-03.02.3-	HAVALANDIRMA CİHAZLARI İÇİN ASKI KARKAS ÇELİĞİ YAPILMASI   (180 MİKRON EPOKSİ BOYALI)

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk demir ve çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde torklanması, kolon temeli grout veya şap betonu dolgusu ve gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir.

Ölçü	:

Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 (kaynak, cıvata, rondela, pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT’ in temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez.

Ö.B.F.-03.07.1-	GÖMÜLÜ ÇELİK

Projesinde gösterilen yerlerde & kotlarda ve ölçülerde beton içinde ST-37.2 kalitesinde astarlı, galvanizli veya boyalı sac ve yuvarlak demir, boru, köşebent, profil ile imal edilmiş gömülü çelik elemanın yerleştirilmesi ve gereli olan her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir.

Ölçü	:  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık hesaplanır.

Ö.B.F.-03.08-	ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonları, tanklar, platformlar ve yapıların temele bağlantısı için Ø16- Ø100 mm çapları arasında, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde çelik malzeme kullanılması, diş açılması, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj cıvatası yapılması, montajı, ankraj yuvasına grout veya şap dolgusu yapılması ve gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir.

Ölçü	:  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık  hesaplanır.

Ö.B.F.- 03.10-	KİMYASAL DÜBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonları, tanklar, platformlar vb. temele bağlantısı için M12, M14, M16, M18, M20 Kimyasal Dübel malzemesi ile gerekli olan tüm malzemenin temini, inşaat sahasına nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, gerekli çap ve ebatta deliklerin açılarak kimyasal dübellemenin yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet kimyasal dübel fiyatı;

Ölçü	:  Projesi üzerinden adedi hesaplara esas alınır.

Ö.B.F.-05.00-	CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI

Ö.B.F.-05.04.2-	3 mm SAÇ YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI

Projesinde gösterilen yerlerde, verilen detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, yaklaşık 80 ~ 90 cm eninde 3 mm. kalınlığında sac ile yağmur oluğu, yaklaşık 60 cm ara ile silo ringi çapında kesilip kaynatılarak birleştirilmesi, oluşturulan taşıyıcı sisteme kaynakla sabitlenmesi, yağmur oluğu ve deresi  yüzeylerinin 50my.astarlı ve 150my.üst kat sentetik reçine bazlı epoksi boya yapılması, oluk içi süzgeçlerin montajı,  olukta barbakanların oluşturulması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 mt fiyatı ........................ TL’dir  dır.

Ölçü   :	Çatı projesi üzerinden yatay uzunluğu hesaplanır.

Ö.B.F.-05.06-	DİKİŞLİ SİYAH YAĞMUR İNİŞ BORUSU

Projesinde gösterilen yerlerde Ø100,Ø125,Ø150,Ø200 çap ve kalınlıkta, uygun yağmur iniş borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyalı, detayına uygun olarak yağmur oluklarına ve cepheye yüksekliğe bağlı olarak maksimum 5 m mesafede çelik kelepçe ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, drenaj sistemine bağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 mt. fiyatı ............................ TL.’dır.

Not  	:   -  Tüm yardımcı parçalar( dirsek, tutgaç, 4 adet süzgeç v.s.) fiyata dâhildir.

Ö.B.F.-05.16-	TAŞ YÜNÜ PANELLER İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI  ( 100 MM. )

Projesinde gösterilen yerlerde, 100 mm. kalınlıkta alt ve üst metal kalınlıkları 0.60 mm+0.60 mm olan, taşyünü yoğunluğu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalıtımınıa sahip, geçme sistem, Isı geçirgenlik katsayısı 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, mikro hadveli, gizli vidalı geçme sistemli taş yünü panelin imalatı ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ TL.’dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

Ö.B.F.-05.17-	TAŞ YÜNÜ PANELLER İLE ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI  ( 100 MM. )

Projesinde gösterilen yerlerde,100 mm. Kalınlıkta alt ve üst metal kalınlıkları 0.60 mm+0.60 mm olan , taşyünü yoğunluğu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalıtımınıa sahip ,geçme sistem, Isı geçirgenlik katsayısı 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, 5 hadveli taş yünü panelin  imalatı ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ TL.’dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile

yapılacaktır.

Ölçü  : Çatı projesi üzerinden eğimli olarak alanı hesaplanır.

Ö.B.F.-05.18-	POLYİSOCYANURATE DUVAR PANELİ YAPILMASI ( 10 CM. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut cephe kuşağı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

TEKNİK ŞARTNAME

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerle Duvar imalatı için kullanılan tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Panellerin her iki yüzünde 0,5 mm kalınlığında minimum 275 gr/m2 galvanizli DÜZ (FLAT) sac kaplı olacaktır.

Sac kaplamanın görünen tarafının rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron Plastisol

boyalı olacak ve kullanılan boya Food Safe Sertifikalı olacak. Boyama Coal Coating tekniği ile yapılacaktır.

Sac kaplamanın görünmeyen tarafının rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyalı olacaktır.

Paneller düz hadveli olacaktır. Erkek-dişi birbirine geçme sistemli ve mastik yuvalı olup kesintisiz kontinü hatta üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlığı sağlamak üzere iki panelin birleşim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikalı silikon kullanılmalıdır.

Yalıtım maddesi: Isı İletim katsayısı λ=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoğunlukta IPN /PIR

Yanmazlık sınıfı: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlık ve EI30 yangın direnci

Satın alınacak tüm Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerden TS EN 14509’a uygunluk sertifikası aranacaktır. Ayrıca panellerin kırık dökük zarar görmüş kısımlarının bulunmamasına, panellerin yüzeylerinin montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu PVC film kaplı olmasına dikkat edilecektir.

Üretici firma tarafından belirtilen ve uygulamaya başlamadan önce işverene sunulup onaylatılmış olan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birleşimlerinin iç köşelerinde ithal PVC iç köşe profilleri, dış köşelerinde ve kapı pencere boşluğu açılan yerlerde ise panelin boyalı sacından bükümlü aksesuar profiller kullanılacak, boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Panellerin erkek- dişi birleşimlerinde sızdırmazlık sağlayan Yangına dayanıklı poliüretan mastik, aksesuar montajlarında ise yangına dayanaklı silikon/mastik kullanılacaktır. Detay uygulamaları ek çizimlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm iç kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC iç köşe profili kullanılacaktır. Ayrıca tüm iç köşelerde PVC iç köşe birleşim elemanı kullanılacaktır.

Tavan panelleri, askı noktaları boyunca alttan ve üstten panelin boyalı sacından yapılmış aksesuar saclar kullanılarak kapatılacaktır.

Ö.B.F.-05.19-	POLYİSOCYANURATE DUVAR PANELİ YAPILMASI ( 15 CM. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut cephe kuşağı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

TEKNİK ŞARTNAME

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerle Duvar imalatı için kullanılan tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Panellerin her iki yüzünde 0,5 mm kalınlığında minimum 275 gr/m2 galvanizli DÜZ (FLAT) sac kaplı olacaktır.

Sac kaplamanın görünen tarafının rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron Plastisol

boyalı olacak ve kullanılan boya Food Safe Sertifikalı olacak. Boyama Coal Coating tekniği ile yapılacaktır.

Sac kaplamanın görünmeyen tarafının rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyalı olacaktır.

Paneller düz hadveli olacaktır. Erkek-dişi birbirine geçme sistemli ve mastik yuvalı olup kesintisiz kontinü hatta üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlığı sağlamak üzere iki panelin birleşim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikalı silikon kullanılmalıdır.

Yalıtım maddesi: Isı İletim katsayısı λ=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoğunlukta IPN /PIR

Yanmazlık sınıfı: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlık ve EI30 yangın direnci

Satın alınacak tüm Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerden TS EN 14509’a uygunluk sertifikası aranacaktır. Ayrıca panellerin kırık dökük zarar görmüş kısımlarının bulunmamasına, panellerin yüzeylerinin montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu PVC film kaplı olmasına dikkat edilecektir.

Üretici firma tarafından belirtilen ve uygulamaya başlamadan önce işverene sunulup onaylatılmış olan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birleşimlerinin iç köşelerinde ithal PVC iç köşe profilleri, dış köşelerinde ve kapı pencere boşluğu açılan yerlerde ise panelin boyalı sacından bükümlü aksesuar profiller kullanılacak, boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Panellerin erkek- dişi birleşimlerinde sızdırmazlık sağlayan Yangına dayanıklı poliüretan mastik, aksesuar montajlarında ise yangına dayanaklı silikon/mastik kullanılacaktır. Detay uygulamaları ek çizimlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm iç kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC iç köşe profili kullanılacaktır. Ayrıca tüm iç köşelerde PVC iç köşe birleşim elemanı kullanılacaktır.

Tavan panelleri, askı noktaları boyunca alttan ve üstten panelin boyalı sacından yapılmış aksesuar saclar kullanılarak kapatılacaktır.

Ö.B.F.-05.20-	POLYİSOCYANURATE DUVAR PANELİ YAPILMASI ( 20 CM. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut cephe kuşağı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

TEKNİK ŞARTNAME

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerle Duvar imalatı için kullanılan tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Panellerin her iki yüzünde 0,5 mm kalınlığında minimum 275 gr/m2 galvanizli DÜZ (FLAT) sac kaplı olacaktır.

Sac kaplamanın görünen tarafının rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron Plastisol

boyalı olacak ve kullanılan boya Food Safe Sertifikalı olacak. Boyama Coal Coating tekniği ile yapılacaktır.

Sac kaplamanın görünmeyen tarafının rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyalı olacaktır.

Paneller düz hadveli olacaktır. Erkek-dişi birbirine geçme sistemli ve mastik yuvalı olup kesintisiz kontinü hatta üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlığı sağlamak üzere iki panelin birleşim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikalı silikon kullanılmalıdır.

Yalıtım maddesi: Isı İletim katsayısı λ=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoğunlukta IPN /PIR

Yanmazlık sınıfı: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlık ve EI30 yangın direnci

Satın alınacak tüm Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerden TS EN 14509’a uygunluk sertifikası aranacaktır. Ayrıca panellerin kırık dökük zarar görmüş kısımlarının bulunmamasına, panellerin yüzeylerinin montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu PVC film kaplı olmasına dikkat edilecektir.

Üretici firma tarafından belirtilen ve uygulamaya başlamadan önce işverene sunulup onaylatılmış olan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birleşimlerinin iç köşelerinde ithal PVC iç köşe profilleri, dış köşelerinde ve kapı pencere boşluğu açılan yerlerde ise panelin boyalı sacından bükümlü aksesuar profiller kullanılacak, boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Panellerin erkek- dişi birleşimlerinde sızdırmazlık sağlayan Yangına dayanıklı poliüretan mastik, aksesuar montajlarında ise yangına dayanaklı silikon/mastik kullanılacaktır. Detay uygulamaları ek çizimlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm iç kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC iç köşe profili kullanılacaktır. Ayrıca tüm iç köşelerde PVC iç köşe birleşim elemanı kullanılacaktır.

Tavan panelleri, askı noktaları boyunca alttan ve üstten panelin boyalı sacından yapılmış aksesuar saclar kullanılarak kapatılacaktır.

Ö.B.F.-05.21-	POLYİSOCYANURATE TAVAN PANELİ YAPILMASI ( 10 CM. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

TEKNİK ŞARTNAME

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerle Duvar imalatı için kullanılan tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Panellerin her iki yüzünde 0,5 mm kalınlığında minimum 275 gr/m2 galvanizli DÜZ (FLAT) sac kaplı olacaktır.

Sac kaplamanın görünen tarafının rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron Plastisol

boyalı olacak ve kullanılan boya Food Safe Sertifikalı olacak. Boyama Coal Coating tekniği ile yapılacaktır.

Sac kaplamanın görünmeyen tarafının rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyalı olacaktır.

Paneller düz hadveli olacaktır. Erkek-dişi birbirine geçme sistemli ve mastik yuvalı olup kesintisiz kontinü hatta üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlığı sağlamak üzere iki panelin birleşim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikalı silikon kullanılmalıdır.

Yalıtım maddesi: Isı İletim katsayısı λ=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoğunlukta IPN /PIR

Yanmazlık sınıfı: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlık ve EI30 yangın direnci

Satın alınacak tüm Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerden TS EN 14509’a uygunluk sertifikası aranacaktır. Ayrıca panellerin kırık dökük zarar görmüş kısımlarının bulunmamasına, panellerin yüzeylerinin montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu PVC film kaplı olmasına dikkat edilecektir.

Üretici firma tarafından belirtilen ve uygulamaya başlamadan önce işverene sunulup onaylatılmış olan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birleşimlerinin iç köşelerinde ithal PVC iç köşe profilleri, dış köşelerinde ve kapı pencere boşluğu açılan yerlerde ise panelin boyalı sacından bükümlü aksesuar profiller kullanılacak, boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Panellerin erkek- dişi birleşimlerinde sızdırmazlık sağlayan Yangına dayanıklı poliüretan mastik, aksesuar montajlarında ise yangına dayanaklı silikon/mastik kullanılacaktır. Detay uygulamaları ek çizimlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm iç kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC iç köşe profili kullanılacaktır. Ayrıca tüm iç köşelerde PVC iç köşe birleşim elemanı kullanılacaktır.

Tavan panelleri, askı noktaları boyunca alttan ve üstten panelin boyalı sacından yapılmış aksesuar saclar kullanılarak kapatılacaktır.

Ö.B.F.-05.22-	POLYİSOCYANURATE TAVAN PANELİ YAPILMASI ( 15 CM. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

TEKNİK ŞARTNAME

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerle Duvar imalatı için kullanılan tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Panellerin her iki yüzünde 0,5 mm kalınlığında minimum 275 gr/m2 galvanizli DÜZ (FLAT) sac kaplı olacaktır.

Sac kaplamanın görünen tarafının rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron Plastisol

boyalı olacak ve kullanılan boya Food Safe Sertifikalı olacak. Boyama Coal Coating tekniği ile yapılacaktır.

Sac kaplamanın görünmeyen tarafının rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyalı olacaktır.

Paneller düz hadveli olacaktır. Erkek-dişi birbirine geçme sistemli ve mastik yuvalı olup kesintisiz kontinü hatta üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlığı sağlamak üzere iki panelin birleşim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikalı silikon kullanılmalıdır.

Yalıtım maddesi: Isı İletim katsayısı λ=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoğunlukta IPN /PIR

Yanmazlık sınıfı: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlık ve EI30 yangın direnci

Satın alınacak tüm Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerden TS EN 14509’a uygunluk sertifikası aranacaktır. Ayrıca panellerin kırık dökük zarar görmüş kısımlarının bulunmamasına, panellerin yüzeylerinin montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu PVC film kaplı olmasına dikkat edilecektir.

Üretici firma tarafından belirtilen ve uygulamaya başlamadan önce işverene sunulup onaylatılmış olan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birleşimlerinin iç köşelerinde ithal PVC iç köşe profilleri, dış köşelerinde ve kapı pencere boşluğu açılan yerlerde ise panelin boyalı sacından bükümlü aksesuar profiller kullanılacak, boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Panellerin erkek- dişi birleşimlerinde sızdırmazlık sağlayan Yangına dayanıklı poliüretan mastik, aksesuar montajlarında ise yangına dayanaklı silikon/mastik kullanılacaktır. Detay uygulamaları ek çizimlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm iç kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC iç köşe profili kullanılacaktır. Ayrıca tüm iç köşelerde PVC iç köşe birleşim elemanı kullanılacaktır.

Tavan panelleri, askı noktaları boyunca alttan ve üstten panelin boyalı sacından yapılmış aksesuar saclar kullanılarak kapatılacaktır.

Ö.B.F.-05.23-	POLYİSOCYANURATE TAVAN PANELİ YAPILMASI ( 20 CM. PIR )

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

- Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır.

- PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarına Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktır. Malzemeler kontrollük onayyından geçecek, yangın testine tabii tutulacak.Şahit numune hazırlanacaktır.Bu kriterlerden çıkan panellere onay verilecektir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

TEKNİK ŞARTNAME

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerle Duvar imalatı için kullanılan tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Panellerin her iki yüzünde 0,5 mm kalınlığında minimum 275 gr/m2 galvanizli DÜZ (FLAT) sac kaplı olacaktır.

Sac kaplamanın görünen tarafının rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron Plastisol

boyalı olacak ve kullanılan boya Food Safe Sertifikalı olacak. Boyama Coal Coating tekniği ile yapılacaktır.

Sac kaplamanın görünmeyen tarafının rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyalı olacaktır.

Paneller düz hadveli olacaktır. Erkek-dişi birbirine geçme sistemli ve mastik yuvalı olup kesintisiz kontinü hatta üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlığı sağlamak üzere iki panelin birleşim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikalı silikon kullanılmalıdır.

Yalıtım maddesi: Isı İletim katsayısı λ=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoğunlukta IPN /PIR

Yanmazlık sınıfı: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlık ve EI30 yangın direnci

Satın alınacak tüm Poliüretan Dolgulu Sandviç Panellerden TS EN 14509’a uygunluk sertifikası aranacaktır. Ayrıca panellerin kırık dökük zarar görmüş kısımlarının bulunmamasına, panellerin yüzeylerinin montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu PVC film kaplı olmasına dikkat edilecektir.

Üretici firma tarafından belirtilen ve uygulamaya başlamadan önce işverene sunulup onaylatılmış olan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birleşimlerinin iç köşelerinde ithal PVC iç köşe profilleri, dış köşelerinde ve kapı pencere boşluğu açılan yerlerde ise panelin boyalı sacından bükümlü aksesuar profiller kullanılacak, boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Panellerin erkek- dişi birleşimlerinde sızdırmazlık sağlayan Yangına dayanıklı poliüretan mastik, aksesuar montajlarında ise yangına dayanaklı silikon/mastik kullanılacaktır. Detay uygulamaları ek çizimlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm iç kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC iç köşe profili kullanılacaktır. Ayrıca tüm iç köşelerde PVC iç köşe birleşim elemanı kullanılacaktır.

Tavan panelleri, askı noktaları boyunca alttan ve üstten panelin boyalı sacından yapılmış aksesuar saclar kullanılarak kapatılacaktır.

Ö.B.F.-06.00- DÖŞEME KAPLAMALARI

Ö.B.F.-06.17- 	BETON YÜZEYLERE KÜR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton yüzeyine yüzey sertleştirici yapılması, üzerine kür ve koruyucu kaplama malzemesinin püskürtülerek veya rulo ile sürülmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.00- SOĞUK ODA DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ

Ö.B.F.-07.01-	KORUYUCU GROBETON ( 5 CM. )

Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak teknik şartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve projesine uygun olarak  temel altlarına projesine uygun kalınlıkta (….cm kalınlıkta) C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, sulanması, korunması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 m3 fiyatı ……………  TL’dir.

Not  :   	Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir.

Ölçü :   	Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.02- 	İKİ KAT PP4000 BİTÜMLÜ MEMRAN YALITIM YAPILMASI ( 4 MM. ) ( -10 DERECE )

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak İki Kat PP4000 Bitümlü Memran Yalıtım Yapılması ( 4 mm. ) ( -10 Derece ) malzemeleri temini, minumum 10 cm bindirme yapacak şekilde beton yüzeye montajı ve sızdırmazlığın sağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.03- 	2X5 DOW MARKA SOĞUK ODA XPS TEMİNİ VE MONTAJI ( 300 KPA )

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak 2x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) malzemeleri temini, şaşırtmalı olacak  şekilde montajı ve sızdırmazlığın sağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.04- 	3X5 DOW MARKA SOĞUK ODA XPS TEMİNİ VE MONTAJI ( 300 KPA )

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak 3x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) malzemeleri temini, şaşırtmalı olacak  şekilde montajı ve sızdırmazlığın sağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.05- 	4X5 DOW MARKA SOĞUK ODA XPS TEMİNİ VE MONTAJI ( 300 KPA )

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak 4x5 DOW Marka Soğuk Oda XPS Temini ve Montajı ( 300 kPA ) malzemeleri temini, şaşırtmalı olacak  şekilde montajı ve sızdırmazlığın sağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.06- 	GEOTEKSTİL KEÇE TEMİNİ VE MONTAJI ( 250 GR / M2. )

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak Geotekstil Keçe Temini ve Montajı ( 250 gr / m2. ) malzemeleri temini, şaşırtmalı olacak  şekilde montajı ve sızdırmazlığın sağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERE İŞLERİ

Ö.B.F.-09.01- MANUEL KAYAR KAPI 180/410 CM. TEMİNİ VE MONTAJI ( 0 DERECE )

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine uygun olarak projesinde gösterilen yerler de 180 cm eninde 410 cm yüksekliğinde  manuel yana kayar soğuk depo kapısının yine şartnameye uygun şekilde montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ……………  TL’dir.

Not  	:   -   Kör kasa ve taşıyıcı rayların malzeme ve işçilikleri fiyata dâhildir.

- Kilit, menteşe, kapı kolu ve aynası, tampon, panik bar, hidrolik kapı kapayıcı vb gibi kapı üzerinde bulunan komple

aksesuar fiyata dâhildir.

Kapı Listesindeve projesinde belirtilen özelliğe uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak İzli , Uzaktan Kumandalı …vs) Bu özelliklerin hepsi birim fiyata dahildir.

YANA KAYAR SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER :

KAPILAR ;

- Sürgülü Çift Kanat  Kapılarda Kanat; Ön ve Arka Üst Yüzeyleri Mukavemetin Artırılması Bakımından Ön Yüzey 1,30 mm + Arka Yüzey 1,30 mm İsteğe Göre Galvaniz Boyalı, PVC Kaplı veya İnoks  (Krom) Avrupa  Malı İthal Saçtan Oluşacaktır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Tamamı Alüminyum Paslanmaya Karşı Eloksallı Koruma Güç Çerçevelerle Dönülmüş.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Her Kanadının Tamamı % 100 Poliüretan Hammadde Dolguludur .

- Kapıların Tüm Noktalarında 42 Dansite İzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yoğunlukta Poliüretan Enjekte Edilmiştir.

- Kapılar Yumuşak Hava Köprülü Sünger Kapı Lastikleri İle Yüzeye Tam Temas Sağlar. Contalar  kızak sistemi ile yerlerine geçmeli olup gereğinde kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapı Eksantrik (Açılırken Yukarı Kalkan ,Kapanırken Kendini Yere Basan) Ray Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Ürünlerin Daha Rahat Açılıp Kapanmasını Sağlarken Aynı Zamanda Kapı Lastiklerinin Aşınmasını Önlemektedir.

- Çift Kanat Sürgülü Kapılar Özel Tasarlanmış Güç Gerektirmeyen Karanlıkta Görülebilen Fosforlu İç ve Dış  Açma Koluna Sahiptir. Açma kolları oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalıdır.

- Sürgülü Soğuk Oda kapılarının tüm taşıyıcı aksesuarları İthal olup birinci sınıf paslanmaz çelikten üretimelidir.Taşıyıcı aksesuarlarda plastik malzeme kullanılmamalıdır.

- Kapı Kanat Sistemini Zorlamayan Akıcı Üst Tekerlek Sistemine Sahiptir.

- Özel Kir Tutmayan Ve Yürüyen Aksamı Göstermeyen Gizli Üst Ray Sistemine Sahiptir.

- Kapıların Net Geçiş Alanını Engellememek ve Sorunlu Duvar Ölçülerinde Kapının Kapanmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Üstten ve Alttan Kapının

Tamamen Kapanarak Yalıtımın Maksimum Düzeyde Tutulmasını

Sağlamak Amacı İle Alt ve Üstten Sıkıştırmalı Kapı Yürüme Kanallarına

Sahiptir.

- Kapıların Kanatlarında ve kasalarında Hiçbir Zaman Ahşap,Tahta,Gibi Suya ve

Yalıtıma  Dayanıksız Malzemeler Kullanılmayacaktır.

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- -°C li Ünitelerde Uygulanacak Kapılarda Kapı Lastiklerinin Donmaması ve Kapıların Aktif Çalışmasını Sağlamak İçin Sürgülü Kapıların Her iki Kanadında Ayrı Ayrı Rezistans (Isıtıcı Kablo) Kapı Çevresine Uygulanmaktadır.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Şehir Elektriğine Hiçbir Ara Malzeme Kullanılmadan Uygulanacak Pozisyonda Üretilmektedir. Zeminden kaynaklı buzlanmaları engellemek için eşik ısıtıcı kullanılmalıdır.

- - C Negatif Derecede Çalışacak Kapılar İçin Özel Alman Malı Herhangi Bir Ek Ara  Malzemeye Gerek Duyulmadan Direkt Şehir Şebekesine 220 V Bağlanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

- Kapı Takım Halde ;Kanat,Üniteye Uygun Poliüretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Saç Özel Profil Pervaz ,Dış Açma Kolu,Gece Görüş Sağlayan Fosforlu İç Açma Kolu ,Üst Ray Kanalı ve Takımı,Alt Ray Kanalı ve Takımı,Kapı Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalıtımlı Kapı Yan ve Alt Sünger Contaları kapı Üzerine Monteli Bir Bicimde ve İç Pervaz Olmak Üzere kapınız Takım Halde Montaj Aksesuarları Dahil şantiye alanına	 Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma İstenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya Karşı korumalı Eloksallı Askı klit Kullanılacak Şekilde kilit Haznesi ve 1 adet asıl 2 adet Yedek kilit Mekanizması İle Sunulur

- Monoray geçişli kapıların konstrüksiyonları tamamen paslanmaz çelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

• -°C lerde Kullanılacak Üniteye ve Müşteri İstekleri Doğrultusunda  % 100 Alman veya İtalyan Teknolojisi ile Tasarlanmış Avrupa Normlarında İthal. Sıfır İletkenlik Özelliği Sayesinde Çift Kanat Sürgülü Kapı Etrafında Buzlanmayı Önleyen Plastik Görünümlü Dizayn Edilen Kapı Pervazı Uygulanmaktadır.

• Pervaz Üzerinde Rahatlıkla Vida Uygulaması Yapılabilen Mukavemettedir.

• Pervaz İçerisi Yalıtımı Maksimum Düzeyde Tutmak İçin Poliüretan  Dolguludur.

- Pervazın Tüm Noktalarında 42 Dansite  Yoğunlukta Poliüretan Enjekte

Edilmektedir.

• Üzerinde Rezistans Kanalı Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapağı Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

• İç Pervaz Uygulaması Yapabilmek İçin Çerçeve Arka Kısmında İç Pervaz Kanalı Bulunmaktadır..

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- + °C lerde Çalışacak Kapılarda Sadece Galvaniz Boyalı Alman veya İtalyan Malı İthal U Profil Saç Pervazlar Kullanılmaktadır.

Ö.B.F.-09.02- MANUEL KAYAR KAPI 180/410 CM. TEMİNİ VE MONTAJI ( -18 DERECE )

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine uygun olarak projesinde gösterilen yerler de 180 cm eninde 410 cm yüksekliğinde  manuel yana kayar soğuk depo kapısının yine şartnameye uygun şekilde montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ……………  TL’dir.

Not  	:   -   Kör kasa ve taşıyıcı rayların malzeme ve işçilikleri fiyata dâhildir.

- Kilit, menteşe, kapı kolu ve aynası, tampon, panik bar, hidrolik kapı kapayıcı vb gibi kapı üzerinde bulunan komple

aksesuar fiyata dâhildir.

Kapı Listesindeve projesinde belirtilen özelliğe uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak İzli , Uzaktan Kumandalı …vs) Bu özelliklerin hepsi birim fiyata dahildir.

YANA KAYAR SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER :

KAPILAR ;

- Sürgülü Çift Kanat  Kapılarda Kanat; Ön ve Arka Üst Yüzeyleri Mukavemetin Artırılması Bakımından Ön Yüzey 1,30 mm + Arka Yüzey 1,30 mm İsteğe Göre Galvaniz Boyalı, PVC Kaplı veya İnoks  (Krom) Avrupa  Malı İthal Saçtan Oluşacaktır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Tamamı Alüminyum Paslanmaya Karşı Eloksallı Koruma Güç Çerçevelerle Dönülmüş.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Her Kanadının Tamamı % 100 Poliüretan Hammadde Dolguludur .

- Kapıların Tüm Noktalarında 42 Dansite İzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yoğunlukta Poliüretan Enjekte Edilmiştir.

- Kapılar Yumuşak Hava Köprülü Sünger Kapı Lastikleri İle Yüzeye Tam Temas Sağlar. Contalar  kızak sistemi ile yerlerine geçmeli olup gereğinde kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapı Eksantrik (Açılırken Yukarı Kalkan ,Kapanırken Kendini Yere Basan) Ray Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Ürünlerin Daha Rahat Açılıp Kapanmasını Sağlarken Aynı Zamanda Kapı Lastiklerinin Aşınmasını Önlemektedir.

- Çift Kanat Sürgülü Kapılar Özel Tasarlanmış Güç Gerektirmeyen Karanlıkta Görülebilen Fosforlu İç ve Dış  Açma Koluna Sahiptir. Açma kolları oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalıdır.

- Sürgülü Soğuk Oda kapılarının tüm taşıyıcı aksesuarları İthal olup birinci sınıf paslanmaz çelikten üretimelidir.Taşıyıcı aksesuarlarda plastik malzeme kullanılmamalıdır.

- Kapı Kanat Sistemini Zorlamayan Akıcı Üst Tekerlek Sistemine Sahiptir.

- Özel Kir Tutmayan Ve Yürüyen Aksamı Göstermeyen Gizli Üst Ray Sistemine Sahiptir.

- Kapıların Net Geçiş Alanını Engellememek ve Sorunlu Duvar Ölçülerinde Kapının Kapanmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Üstten ve Alttan Kapının

Tamamen Kapanarak Yalıtımın Maksimum Düzeyde Tutulmasını

Sağlamak Amacı İle Alt ve Üstten Sıkıştırmalı Kapı Yürüme Kanallarına

Sahiptir.

- Kapıların Kanatlarında ve kasalarında Hiçbir Zaman Ahşap,Tahta,Gibi Suya ve

Yalıtıma  Dayanıksız Malzemeler Kullanılmayacaktır.

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- -°C li Ünitelerde Uygulanacak Kapılarda Kapı Lastiklerinin Donmaması ve Kapıların Aktif Çalışmasını Sağlamak İçin Sürgülü Kapıların Her iki Kanadında Ayrı Ayrı Rezistans (Isıtıcı Kablo) Kapı Çevresine Uygulanmaktadır.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Şehir Elektriğine Hiçbir Ara Malzeme Kullanılmadan Uygulanacak Pozisyonda Üretilmektedir. Zeminden kaynaklı buzlanmaları engellemek için eşik ısıtıcı kullanılmalıdır.

- - C Negatif Derecede Çalışacak Kapılar İçin Özel Alman Malı Herhangi Bir Ek Ara  Malzemeye Gerek Duyulmadan Direkt Şehir Şebekesine 220 V Bağlanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

- Kapı Takım Halde ;Kanat,Üniteye Uygun Poliüretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Saç Özel Profil Pervaz ,Dış Açma Kolu,Gece Görüş Sağlayan Fosforlu İç Açma Kolu ,Üst Ray Kanalı ve Takımı,Alt Ray Kanalı ve Takımı,Kapı Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalıtımlı Kapı Yan ve Alt Sünger Contaları kapı Üzerine Monteli Bir Bicimde ve İç Pervaz Olmak Üzere kapınız Takım Halde Montaj Aksesuarları Dahil şantiye alanına	 Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma İstenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya Karşı korumalı Eloksallı Askı klit Kullanılacak Şekilde kilit Haznesi ve 1 adet asıl 2 adet Yedek kilit Mekanizması İle Sunulur

- Monoray geçişli kapıların konstrüksiyonları tamamen paslanmaz çelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

• -°C lerde Kullanılacak Üniteye ve Müşteri İstekleri Doğrultusunda  % 100 Alman veya İtalyan Teknolojisi ile Tasarlanmış Avrupa Normlarında İthal. Sıfır İletkenlik Özelliği Sayesinde Çift Kanat Sürgülü Kapı Etrafında Buzlanmayı Önleyen Plastik Görünümlü Dizayn Edilen Kapı Pervazı Uygulanmaktadır.

• Pervaz Üzerinde Rahatlıkla Vida Uygulaması Yapılabilen Mukavemettedir.

• Pervaz İçerisi Yalıtımı Maksimum Düzeyde Tutmak İçin Poliüretan  Dolguludur.

- Pervazın Tüm Noktalarında 42 Dansite  Yoğunlukta Poliüretan Enjekte

Edilmektedir.

• Üzerinde Rezistans Kanalı Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapağı Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

• İç Pervaz Uygulaması Yapabilmek İçin Çerçeve Arka Kısmında İç Pervaz Kanalı Bulunmaktadır..

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- + °C lerde Çalışacak Kapılarda Sadece Galvaniz Boyalı Alman veya İtalyan Malı İthal U Profil Saç Pervazlar Kullanılmaktadır.

Ö.B.F.-09.03- MANUEL KAYAR KAPI 180/410 CM. TEMİNİ VE MONTAJI ( -36 DERECE )

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine uygun olarak projesinde gösterilen yerler de 180 cm eninde 410 cm yüksekliğinde  manuel yana kayar soğuk depo kapısının yine şartnameye uygun şekilde montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ……………  TL’dir.

Not  	:   -   Kör kasa ve taşıyıcı rayların malzeme ve işçilikleri fiyata dâhildir.

- Kilit, menteşe, kapı kolu ve aynası, tampon, panik bar, hidrolik kapı kapayıcı vb gibi kapı üzerinde bulunan komple

aksesuar fiyata dâhildir.

Kapı Listesindeve projesinde belirtilen özelliğe uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak İzli , Uzaktan Kumandalı …vs) Bu özelliklerin hepsi birim fiyata dahildir.

YANA KAYAR SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER :

KAPILAR ;

- Sürgülü Çift Kanat  Kapılarda Kanat; Ön ve Arka Üst Yüzeyleri Mukavemetin Artırılması Bakımından Ön Yüzey 1,30 mm + Arka Yüzey 1,30 mm İsteğe Göre Galvaniz Boyalı, PVC Kaplı veya İnoks  (Krom) Avrupa  Malı İthal Saçtan Oluşacaktır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Tamamı Alüminyum Paslanmaya Karşı Eloksallı Koruma Güç Çerçevelerle Dönülmüş.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Her Kanadının Tamamı % 100 Poliüretan Hammadde Dolguludur .

- Kapıların Tüm Noktalarında 42 Dansite İzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yoğunlukta Poliüretan Enjekte Edilmiştir.

- Kapılar Yumuşak Hava Köprülü Sünger Kapı Lastikleri İle Yüzeye Tam Temas Sağlar. Contalar  kızak sistemi ile yerlerine geçmeli olup gereğinde kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapı Eksantrik (Açılırken Yukarı Kalkan ,Kapanırken Kendini Yere Basan) Ray Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Ürünlerin Daha Rahat Açılıp Kapanmasını Sağlarken Aynı Zamanda Kapı Lastiklerinin Aşınmasını Önlemektedir.

- Çift Kanat Sürgülü Kapılar Özel Tasarlanmış Güç Gerektirmeyen Karanlıkta Görülebilen Fosforlu İç ve Dış  Açma Koluna Sahiptir. Açma kolları oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalıdır.

- Sürgülü Soğuk Oda kapılarının tüm taşıyıcı aksesuarları İthal olup birinci sınıf paslanmaz çelikten üretimelidir.Taşıyıcı aksesuarlarda plastik malzeme kullanılmamalıdır.

- Kapı Kanat Sistemini Zorlamayan Akıcı Üst Tekerlek Sistemine Sahiptir.

- Özel Kir Tutmayan Ve Yürüyen Aksamı Göstermeyen Gizli Üst Ray Sistemine Sahiptir.

- Kapıların Net Geçiş Alanını Engellememek ve Sorunlu Duvar Ölçülerinde Kapının Kapanmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Üstten ve Alttan Kapının

Tamamen Kapanarak Yalıtımın Maksimum Düzeyde Tutulmasını

Sağlamak Amacı İle Alt ve Üstten Sıkıştırmalı Kapı Yürüme Kanallarına

Sahiptir.

- Kapıların Kanatlarında ve kasalarında Hiçbir Zaman Ahşap,Tahta,Gibi Suya ve

Yalıtıma  Dayanıksız Malzemeler Kullanılmayacaktır.

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- -°C li Ünitelerde Uygulanacak Kapılarda Kapı Lastiklerinin Donmaması ve Kapıların Aktif Çalışmasını Sağlamak İçin Sürgülü Kapıların Her iki Kanadında Ayrı Ayrı Rezistans (Isıtıcı Kablo) Kapı Çevresine Uygulanmaktadır.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Şehir Elektriğine Hiçbir Ara Malzeme Kullanılmadan Uygulanacak Pozisyonda Üretilmektedir. Zeminden kaynaklı buzlanmaları engellemek için eşik ısıtıcı kullanılmalıdır.

- - C Negatif Derecede Çalışacak Kapılar İçin Özel Alman Malı Herhangi Bir Ek Ara  Malzemeye Gerek Duyulmadan Direkt Şehir Şebekesine 220 V Bağlanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

- Kapı Takım Halde ;Kanat,Üniteye Uygun Poliüretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Saç Özel Profil Pervaz ,Dış Açma Kolu,Gece Görüş Sağlayan Fosforlu İç Açma Kolu ,Üst Ray Kanalı ve Takımı,Alt Ray Kanalı ve Takımı,Kapı Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalıtımlı Kapı Yan ve Alt Sünger Contaları kapı Üzerine Monteli Bir Bicimde ve İç Pervaz Olmak Üzere kapınız Takım Halde Montaj Aksesuarları Dahil şantiye alanına	 Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma İstenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya Karşı korumalı Eloksallı Askı klit Kullanılacak Şekilde kilit Haznesi ve 1 adet asıl 2 adet Yedek kilit Mekanizması İle Sunulur

- Monoray geçişli kapıların konstrüksiyonları tamamen paslanmaz çelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

• -°C lerde Kullanılacak Üniteye ve Müşteri İstekleri Doğrultusunda  % 100 Alman veya İtalyan Teknolojisi ile Tasarlanmış Avrupa Normlarında İthal. Sıfır İletkenlik Özelliği Sayesinde Çift Kanat Sürgülü Kapı Etrafında Buzlanmayı Önleyen Plastik Görünümlü Dizayn Edilen Kapı Pervazı Uygulanmaktadır.

• Pervaz Üzerinde Rahatlıkla Vida Uygulaması Yapılabilen Mukavemettedir.

• Pervaz İçerisi Yalıtımı Maksimum Düzeyde Tutmak İçin Poliüretan  Dolguludur.

- Pervazın Tüm Noktalarında 42 Dansite  Yoğunlukta Poliüretan Enjekte

Edilmektedir.

• Üzerinde Rezistans Kanalı Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapağı Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

• İç Pervaz Uygulaması Yapabilmek İçin Çerçeve Arka Kısmında İç Pervaz Kanalı Bulunmaktadır..

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- + °C lerde Çalışacak Kapılarda Sadece Galvaniz Boyalı Alman veya İtalyan Malı İthal U Profil Saç Pervazlar Kullanılmaktadır.

Ö.B.F.-10.00- MÜTEFERRİK İŞLER

Ö.B.F.-10.01- 	HER TÜR KALINLIK  VE CİNSTE PANEL DUVAR DEMONTAJ-MONTAJ İŞİ ( KARELAJ DEMONTAJ-MONTAJ DAHİL )

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak Her Tür Kalınlık  ve Cinste Panel Duvar Demontaj-Montaj İşi ( Karelaj Demontaj-Montaj Dahil ) için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı…………..TL.’dır.

Ölçü	:	Yüzey alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not	:	Karelaj Çelikleri için  Demontaj – Montaj İşi fiyata dahildir.