FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,

- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

HAFRİYAT YAPILMASI

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklıkta, İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve bodrum inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir kısım malzemenin başka uygun yerlere depolanması kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması birim fiyatı …………  TL’dir.

Not 	 :

- Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.

- Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

- Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.

- Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 75 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek durum göz önüne alınır.

- Her türlü haritacılık işlemi birim fiyata dahildir.

Ölçü  : 	Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır.

0-38 MM. OCAKTAŞI MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

Projesine ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere 0-38 mm çap aralığına sahip ocak veya kazı taşının konkasörle kırılması suretiyle elde edilen uygun malzemenin temini ve hazırlanması,  işyerine nakli, işyerinde boşaltılması, figüresi, projesinde önerilen kalınlıkta,uygun araçlarla serilmesi, suyun ve bağlayıcı malzemenin temini ve nakli, optimum su muhtevası olacak şekilde aktarılması, reglajı ve sıkıştırılması, saha, yol formunun ve yol kenarındaki kafa hendeklerinin oluşturulması ve bunun için gerekli her türlü alet, edevat, yatay ve düşey taşımalar işçilik dâhil 1 m3 yapılması fiyatı ....................... TL.’dır.

Not 	:

- Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.

- Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.

- Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.

- En az 25 tonluk Silindir ile dolgunun sıkıştırılması fiyata dahildir.

- Temel altında kalan dolgu alanlarının %99 proktor sıkışma değerini sağlayacak şekilde sıkıştırılması ve proktor deneyinin üniversite onaylı olarak alınması birim fiyata dahildir.

- Her türlü haritacılık işlemi birim fiyata dahildir.

- Şantiye alanına getirilecek tüm araçların Panagro kantarında ölçülmesi zorunludur.

- Havuz içerisindeki dolguların tamamında %99 proktor şartı bulunmaktadır.

Ölçü	: 	Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır.

GROBETON (C16) TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak teknik şartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve projesine uygun olarak  temel altlarına projesine uygun kalınlıkta (….cm kalınlıkta) C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, sulanması, korunması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 m3 fiyatı ……………  TL’dir.

Not  :   	Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir.

Ölçü :   	Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

DONATILI C25  BETON (TEMEL,KOLON,KİRİŞ,DÖŞEME)

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, mekanik ve elektrik tesisatı ile ilgili olarak konması gereken tesisat, rezervasyon deliği, boş boru, sorti ve takozlarının konması, laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, imal edilen betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 20 x 20 x 20 cm. küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 fiyatı ……………  TL’dir.

Not	:

- Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz.

- Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce sunulacaktır.

- Betonarme kolon ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah oluşturulacaktır.

- Betona akışkanlık, priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi eklenmesi gerektiğinde malzeme İŞSAHİBİ tarafından temin edilecektir.

- Beton içerisine santralde, m3 başına 3kg Masterlife WP1200 katkı eklenmesi fiyata dahildir. Beton içerisine eklenen katkının dayanım üzerine etkisi gözetilerek proje değerine uygun beton temin edilmesi gerekmektedir.

- Eğimli olarak yerinde uygulaması yapılacak temel betonları birim fiyata dahildir.

- Alınan beton numuneleri kontrolün istedği araçlardan alınacak olup, işverenin belirteceği laboratuvardan sonuçlar alınacaktır.

- Radye temeller ve döşemeler üzeri helikopter perdah uygulaması yapılması birim fiyata dahildir.

Ölçü	:   	Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ TEMİNİ VE MONTAJI

Yüklenici tarafından temin edilecek olan Ø 8-28 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması, bağlama teli, plastik veya beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 kg birim fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü	:

1.	Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır.

2.	Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.

Ø                                    kg/mt.

8		      0.395

10		      0.617

12		      0.888

14		      1.208

16		      1.580

18		      2.000

20		      2.470

22		      2.980

24		      3.550

26		      4.170

3.	Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz.

Not: Her türlü haritacılık işlemleri birim fiyata dahildir.

HASIR ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

Projesi ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 kg hasır çelik birim fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü :

- Projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi, çelik hasır ağırlık tablolarındaki değeri ile çarpılarak ton olarak hesaplanır.

- Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

- Demirin m2 ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.

Ø                                     kg/m2

Q 131	  	      2.06

Q 188		      2.96

Q 257		      4.02

KALIP YAPILMASI (SAC KALIP - PLYWOOD İLE)

Sac veya Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  nakli, boşaltılması, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sızdırmayacak şekilde brüt beton kalıbı yapılması, köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı iskelesinin teşkili, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve bunlar için gerekli olan tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m2 Plywood Kalıp yapılması fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü	:

- Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır.

- Çamur yoğunlaştırma dairesel perdeler ve kum tutucu perdelerinin tamamı tek parça halinde kalıp kurulacaktır.

Not 1:  Her türlü yangın ekipmanları (battaniye- yangın tüpü firmaya takibinde olup şantiye sahasında tüm ISG ekipmanları ( paraşüt kemer- baret yelek- koruma iş ayakkabısı- Man -lift- hi-up ( vinç) ve her türlü taşıyıcı sistem iskele vs birim fiyata dâhildir

Not 2 : Her türlü haritacılık işlemleri birim fiyata dahildir.

C25 SAHA BETONU TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (PERDAH DAHİL)

Zeminin hazırlanması, işveren tarafından temin edilecek olan Q188/188 hasır çeliğin bindirmelerinin yapılarak yerine çift kat ve işveren tarafından istenilmesi durumunda tek kat olarak uygulanması, teknik şartnamesine uygun olarak C25 betonun dökme işçiliği ( pompalı – mikserli) ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, düzeltilmesi, helikopter perdah yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 m3 fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü	:  Projesi baz alınarak yerinde yapılan hesaplamalar esas alınır.

Not 1:  Her türlü yangın ekipmanları (battaniye- yangın tüpü firmaya takibinde olup şantiye sahasında tüm ISG ekipmanları ( paraşüt kemer- baret yelek- koruma iş ayakkabısı- Man -lift- hi-up ( vinç) ve her türlü taşıyıcı sistem iskele vs birim fiyata dâhildir

Not  2:   	Birim fiyata, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir.

Not 	3:     Tüm haritacılık hizmetleri birim fiyata dahildir.

Not 	4:     Saha betonu uygulamalarında da beton numunesi alınacak olup, beton basınç dayanımları gözetilecektir.

PREFABRİK BETON PARKE MONTAJ İŞÇİLİĞİ

Hafriyattan çıkan 0-5m yastık kumunun 7 cm kalınlığında serilmesi, zeminin tesviye edilmesi, demontajı yapılmış sağlam parke taşlarının şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde kontrol tarafından belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine döşenmesi işleminde yatak kumunun istenilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, beton parkenin şartnamesine göre döşenmesi, döşeme işlemi tamamlandıktan sonra kompaktörle sıkıştırılması, parke yapılan zemin üzerine ince kumun serilerek parke taşları arasına yedirilmesi için süpürülmesi, imalat ve inşaat yerindeki lüzumlu her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edavat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dahil 1 m2 fiyatı ………………………………………. TL ‘dir.

Not 	 :

- Kilitli parke şekli iş sahibince onaylandıktan sonra imalata başlanacaktır.

- Haritacılık işlemi birim fiyata dahildir.

- Tesviye ve düzenleme işlemi müteahhit tarafından yaptırılacaktır.

- Paletlerin taşınması için forklift yüklenici tarafından sağlanacaktır. Birim fiyata dahildir.

Ölçü  : 	Prefabrik beton parkelerin döşendiği yerde m2 cinsinden alan esas alınır.

YAPISAL ÇELİK (180 mikron EPOKSİ BOYALI)

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk demir ve çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde torklanması, kolon temeli grout veya şap betonu dolgusu ve gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir.

Ölçü	:

Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 (kaynak, cıvata, rondela, pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT’ in temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez.

Not 	 :

  - Yüklenici tarafından yapılacak boru köprüsü ayakları, merdiven ve platformlarının işveren tarafından onay verilecek şekilde projelendirilmesi birim fiyata dahildir.

  - Çamur yoğunlaştırma tankı üzerine yapılacak DN800 flanşlı kapak bu birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

GALVANİZLİ IZGARA

Projesinde verilecek detay resmine göre 30mmx50mm aralıklar teşkil edecek şekilde,25x3mm lamalar ile kaymaz ızgara ve merdiven basamağı yapılması, çelik imalatın yağının alınıp, yıkanmasından sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yıkanarak temiz bir yüzey elde edilmesi, flaks işleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sıcak daldırma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sıcak daldırma galvaniz ile parlak galvanize kaplanması için her türlü malzeme ve zayiatı çelik imalatın galvaniz fabrikasına  götürülmesi ve şantiye ye tekrar getirilmesi için yapılacak nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet edevat giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 kg galvaniz çelik ızgara fiyatı ............... TL’dir.

Not	:

- Galvanize imalatın şantiye de montajından sonra, yanan kaynak yerlerinin çapaklarının düzeltilerek taşlanması ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanması birim fiyata dâhildir.

- Uygulayıcı firmanın yukarıda anlatılan işlemleri yaptığına dair belgeler kontrol mühendisine verilecektir.

Ölçü	:   	Yerinde montajı yapılan net ağırlık hesaplanır.

GALVANİZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI

Projesinde verilecek detay resmine göre teşkil edecek şekilde, 30/3 mm taşıyıcı lamalar ve nervürlü demirinden oluşan kaymaz ızgara ve merdiven basamağı yapılması, çelik imalatın yağının alınıp, yıkanmasından sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yıkanarak temiz bir yüzey elde edilmesi, flaks işleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sıcak daldırma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sıcak daldırma galvaniz ile parlak galvanize kaplanması, sıcak daldırma galvaniz kaplı (Lichtgitter) basamakların sabitleme civataları ve bunların montajı işi için her türlü imalat, galvanizleme, montaj malzemeleri ve zayiatı, çelik imalatın galvaniz fabrikasına  götürülmesi ve şantiye ye tekrar getirilmesi için yapılacak nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet edevat giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 kg galvaniz kaplı çelik basamak fiyatı ............... TL’dir.

Not	:

- Galvanize imalatın şantiye de montajından sonra, yanan kaynak yerlerinin çapaklarının düzeltilerek taşlanması ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanması birim fiyata dâhildir.

- Uygulayıcı firmanın yukarıda anlatılan işlemleri yaptığına dair belgeler kontrol mühendisine verilecektir.

Ölçü	:   Yerinde montajı yapılan net ağırlık hesaplanır.

PERDE DIŞ DÜZEYİ YALITIM UYGULAMASI (MAPEİ ELASTOBITUM 2K)

UYGULAMA YÖNTEMİ

Alt yüzey hazırlığı İşlem görecek yüzey sağlam ve tamamen temiz olmalıdır. Yatay yüzeyler (daha sonra gömülecek veya şap seviyesinin altında kalacak) suyun kenarlara veya drenaj noktalarına doğru akması için en az %1 eğime sahip olmalıdır. Çimento artıkları, gevşek ve ufalanan parçalar ve tüm toz, gres, yağ ve kalıp yağı kalıntılarını uzaklaştırın. Beton yüzeylerde düzgün olmayan alanlar veya çakıl boşlukları olmamalıdır. Varsa kusurlu alanları Mapegrout ile onarın veya tesviye edin. Yatay ve düşey yüzeylerdeki tüm keskin kenarları uygun mekanik veya el aletleriyle yuvarlatın ve temel ile düşey duvarlar arasındaki alanları, seçilen Mapegrout ürünlerinden yapılan pahlarla birleştirin. Yapısal derzlerle ilgili tüm süreksizlikleri Adesilex PG4 ile yapıştırılan Mapeband TPE bantlarla tecrit edin.

ASTARIN UYGULANMASI

Alt yüzeyi tarif edilen şekilde hazırladıktan sonra, yüzeyin emiciliğini eşitlemek için 1:2 oranında suyla incelterek Elastobitum 2K A bileşenini rulo, fırça veya püskürtmeyle uygulayın.

KARIŞTIRMA

Elastobitum 2K’yı oluşturan iki bileşen (toz bileşen/sıvı bileşen) dozajı ayarlanmış olarak temin edilir. Tiksotropik emülsiyonu (A bileşeni) sıvılaşana kadar düşük devirde (400 dev/dak) karıştırın. Karıştırırken tozu (B bileşeni) ekleyin ve pürüzsüz, topaksız bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Karıştırıldıktan sonra, ürünün +23°C’deki kap ömrü yaklaşık 2 saattir. Ürün miktarının sadece bir kısmını kullanmak gerekirse, bileşenleri doğru oranda (akışkan bileşen : toz bileşen = 22 : 8) tartmak için yüksek hassasiyette elektronik terazi kullanın.

SU YALITIM TABAKASININ UYGULANMASI

Doğrudan güneş ışığının altında çalışırken kabarcık oluşumunun engellenmesi için, yüzeyin gölgelendirilmesi veya ürünün sabah erken veya akşam uygulanması önerilir. Ürün hem fırçayla, hem de t peristaltik bir pompa ile püskürterek uygulanabilir. Yatay ve düşey elemanları birleştirmek için uygulanmış pah bölgesinde, Elastobitum 2K’yı tüm temeli kaplayana kadar uygulayın. Köşelerde çalışırken iş kesintiye uğratılmamalıdır. İş kesintiye uğrarsa, Elastobitum 2K’yı sıyırma kalınlığında bitirin. İşe devam ederken, sıyırma uyguladığınız malzemeye 10 cm bini yapın. Yapının maruz kalacağı kullanım amacına göre, Elastobitum 2K’nın birinci ve ikinci katları arasına, alkali dayanımlı berglas le, Mapenet 150 yerleştirmek gerekebilir. Henüz ıslakken leyi birinci kata yerleştirin, ilk kat kuruduktan sonra ikinci katı uygulayın.

Ölçü	:   Yerinde hesaplanan değerler esas alınır.

Not	:

- Temel alt bohçalama malzemesi ile sürme yalıtımın birleşiminde gerekebilecek her türlü detay birim fiyata dahildir. .

TEMELDE 2 KAT SU YALITIMI YAPILMASI (P3+P3)

İki kat BTM PP4000 (180 gr/m² Taşıyıcılı Polyester Keçeli) ile Temelde Su yalıtımı yapılabilmesi için gerekli tüm malzemelerin temini, altınan bitüm esaslı astar ile astarlanması, üzerine Bitümlü membranın tek kat şaloma ile sabitlenmesi, birinci kat tamamen bittikten sonar ikinci katın yine şaloma yardımı ile sabitlenmesi, yüklenmesi ve boşaltılması, nakliyesi, ek yerlerinde su sızdırmazlığını temin edecek şekilde yerleştirilmesi, bini paylarının minimum 10 cm olması, (yatay / düşey) dış kenarlar birleşiminde 30 cm birleşim payı bırakılması, en alt kısma bitüm emülsiyonu ile astar yapılması, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, yalıtım yapılacak kısmın hazırlanması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² P3 + P3 Polyester bitümlü membran ile temelde  2 kat su yalıtımı yapılması m² fiyatı …………….  TL’ dır.

Ölçü 	:Yalıtım yapılan yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m2’den büyük boşluklar düşülür.

SU TUTUCU BANT TEMİNİ VE UYGULAMASI

1. Kalite PVC su tutucu bandın (A 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil m fiyatı …………….  TL’ dır.

Ölçü	:   Yerinde montajı yapılan değer esas alınır.

Not	:	PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.