FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,

- Servis yollarının yapımı ve bakımı,

- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,

- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.

- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

Taş Yünü Çatı Kaplama Yapılması ( 5 cm. )

Projesinde gösterilen yerlerde,50 mm. Kalınlıkta alt ve üst metal kalınlıkları 0.60 mm+0.60 mm olan , taşyünü yoğunluğu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalıtımınıa sahip ,geçme sistem, Isı geçirgenlik katsayısı 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, 5 hadveli taş yünü panelin  imalatı ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ TL.’dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile

yapılacaktır.

Ölçü  : Çatı projesi üzerinden eğimli olarak alanı hesaplanır.

Not  : Her Tür Açılım ve kalınlıkta aksesuar sacları, damlalıklar fiyata dahildir.

Taş Yünü Cephe Kaplama Yapılması ( 5 cm. )

Projesinde gösterilen yerlerde, 500 mm. kalınlıkta alt ve üst metal kalınlıkları 0.60 mm+0.60 mm olan, taşyünü yoğunluğu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalıtımınıa sahip, geçme sistem, Isı geçirgenlik katsayısı 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, mikro hadveli, gizli vidalı geçme sistemli taş yünü panelin imalatı ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ TL.’dır.

Not  	:

- İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.

- Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.

- Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

Not  : Her Tür Açılım ve kalınlıkta aksesuar sacları, damlalıklar fiyata dahildir.

Tek Kat Trapez Sac İle Çatı Kaplaması Yapılması ( 0,50 mm. )

27/200 veya 38/900 formunda galvaniz üstü boyalı trapez sac (275 gr/m² galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyalı, üst kat 5 mikron Epoxy astar boyalı + 20 mikron Polyester boyalı), çatı aşıklarına, birer göz trapez atlanacak sıklıkta matkap uçlu vida ile sabitlenmesi, 0,5 mm kalınlığında, imalatının yapılması ve montajı işleri için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü  : Çatı projesi üzerinden eğimli olarak alanı hesaplanır.

Not  : Her Tür Açılım ve kalınlıkta aksesuar sacları, damlalıklar fiyata dahildir.

Tek Kat Trapez Sac İle Cephe Kaplaması Yapılması ( 0,50 mm. )

38/900 formunda galvaniz üstü boyalı trapez sac (275 gr/m² galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyalı, üst kat 5 mikron Epoxy astar boyalı + 20 mikron Polyester boyalı), cephe kuşaklarına, birer göz trapez atlanacak sıklıkta matkap uçlu vida ile sabitlenmesi, 0,5 mm kalınlığında, imalatının yapılması ve montajı işleri için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı ……………  TL’dir.

Ölçü  	: 	Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.

Not  : Her Tür Açılım ve kalınlıkta aksesuar sacları, damlalıklar fiyata dahildir.