- İŞİN KONUSU

Konya ili şehir merkezinde yer alan Konya şeker Fab. Difüzyon Yatırımı  İnşaat işleri  için ‘’Hazır Beton Alım’’ işleri kapsamında gerekli olan hazır betonun standartlara uygun beton santrallerinde üretimi, döküm sahasına zamanında nakliyesi ve döküm işlerinin yaptırılmasıdır.

C16 GROBETON (POMPALI

BE_003 C16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON ÜRETİMİ VE DÖKÜLMESİ

İşlerin Tanımı :

İlgili beton ürünün Yüklenici tesislerinde, Yüklenici tarafından üretilmesi, sahaya nakli ve beton pompalı yada pompasız dökümünün yapılması.

Birim Fiyat Kapsamında Yapılacak İşler:

Her türlü inşaat veya imalatta kullanılmak üzere, İşveren’ce onaylanmış tam otomatik ve bilgisayar kontrollü hazır beton üretim tesislerinde Sözleşme, Teknik Şartname ve Standart’lara uygun istenilen basınç dayanımındaki ve S2 ve/veya S3 çökme sınıfı hazır betonu, laboratuvar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre bulunacak oranlar dahilinde ve ağırlık esasına göre yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış agrega, su, çimento (PÇ 42,5) ve gerektiğinde katkı maddesi ile otomatik dozajlama esasına göre karıştırarak beton ve/veya betonarme betonu imal edilmesi, transmikserlere yüklenerek nihai döküm yerine kadar karışımın homojenliğini koruyacak şekilde ve özelliklerini yitirmeyecek süre içinde gecikmeye sebebiyet vermeyecek belirli zaman aralıklarında nakli, imal edilen beton ve/veya betonarme betonunun İşveren’ce istenilen mukavemet ve kıvam sınıfında olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deney ve testlerin yapılması, istenilen mukavemetin ve kıvamın temini için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç, gereç ve laboratuvar giderleri ile yüklemeler, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile beton ve/veya betonarme betonu bünyesine giren her türlü malzemenin temini ve bedeli  ile Yüklenici kârı ve genel giderler dahil istenilen basınç dayanımı ve S2 ve/veya S3 çökme sınıfı imal edilen ve nihai döküm noktasına transmikser ve/veya beton pompası ile teslim edilen hazır betonun beher metreküp fiyatı.

Ölçü:

Sözleşme’ye göre teslim edilen betonlar için İşveren tarafından kabul edilmiş hazır beton sevk irsaliyeleri üzerinden hesaplanacak m³ betondur. Ancak Yüklenici betonlarının tam sıkıştırılmış birim ağırlıklarını yazılı olarak bildirecek, bu değerler numune birim ağırlıkları ile karşılaştırılarak miktar denetimi yapılacak, gerekirse transmikserler boşdolu tarttırılacak olup bu denetimlere rağmen metraj sorunu çıkarsa yapıda yerine yerleştirilmiş beton miktarı ölçülecek ve esas alınacaktır.

Not :

- Akışkanlaştırıcı tüm katkılar birim fiyatlara dahildir.

- İlgili standartların gerektirdiği tüm test, deneyler ve numune alma işleri, ayrıca İşverenin ihtiyaç duyacağı her türlü laboratuvar çalışması yukarıdaki birim fiyatlara dahildir.

- Beton  difüzyon Yatırımında kullanılacak olup parça parça alınacaktır.

C30 HAZIR BETON (POMPALI)

BE_003 C30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON ÜRETİMİ VE DÖKÜLMESİ

İşlerin Tanımı :

İlgili beton ürünün Yüklenici tesislerinde, Yüklenici tarafından üretilmesi, sahaya nakli ve beton pompalı  dökümünün yapılması.

Birim Fiyat Kapsamında Yapılacak İşler:

Her türlü inşaat veya imalatta kullanılmak üzere, İşveren’ce onaylanmış tam otomatik ve bilgisayar kontrollü hazır beton üretim tesislerinde Sözleşme, Teknik Şartname ve Standart’lara uygun istenilen basınç dayanımındaki ve S2 ve/veya S3 çökme sınıfı hazır betonu, laboratuvar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre bulunacak oranlar dahilinde ve ağırlık esasına göre yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış agrega, su, çimento (PÇ 42,5) ve gerektiğinde katkı maddesi ile otomatik dozajlama esasına göre karıştırarak beton ve/veya betonarme betonu imal edilmesi, transmikserlere yüklenerek nihai döküm yerine kadar karışımın homojenliğini koruyacak şekilde ve özelliklerini yitirmeyecek süre içinde gecikmeye sebebiyet vermeyecek belirli zaman aralıklarında nakli, imal edilen beton ve/veya betonarme betonunun İşveren’ce istenilen mukavemet ve kıvam sınıfında olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deney ve testlerin yapılması, istenilen mukavemetin ve kıvamın temini için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç, gereç ve laboratuvar giderleri ile yüklemeler, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile beton ve/veya betonarme betonu bünyesine giren her türlü malzemenin temini ve bedeli  ile Yüklenici kârı ve genel giderler dahil istenilen basınç dayanımı ve S2 ve/veya S3 çökme sınıfı imal edilen ve nihai döküm noktasına transmikser ve/veya beton pompası ile teslim edilen hazır betonun beher metreküp fiyatı.

Ölçü:

Sözleşme’ye göre teslim edilen betonlar için İşveren tarafından kabul edilmiş hazır beton sevk irsaliyeleri üzerinden hesaplanacak m³ betondur. Ancak Yüklenici betonlarının tam sıkıştırılmış birim ağırlıklarını yazılı olarak bildirecek, bu değerler numune birim ağırlıkları ile karşılaştırılarak miktar denetimi yapılacak, gerekirse transmikserler boşdolu tarttırılacak olup bu denetimlere rağmen metraj sorunu çıkarsa yapıda yerine yerleştirilmiş beton miktarı ölçülecek ve esas alınacaktır.

Not :

- Akışkanlaştırıcı tüm katkılar birim fiyatlara dahildir.

- İlgili standartların gerektirdiği tüm test, deneyler ve numune alma işleri, ayrıca İşverenin ihtiyaç duyacağı her türlü laboratuvar çalışması yukarıdaki birim fiyatlara dahildir.

- Yüklenici beton dökümü yapılacak kısmın niteliklerine göre uygun beton pompasını temin etmekle sorumlu olup beton pompası bedeli birim fiyatlara dahildir.

- Beton  difüzyon Yatırımında kullanılacak olup parça parça alınacaktır.